Расчет объема эмиссий при сгорании некоторых видов лесных горючих материалов.

А.В. Иванов1, В.И. Макаров2

1Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, г. Красноярск;

2Институт химической кинетики и горения СО РАН, г. Новосибирск

Горение биомассы это один из глобальных источников газовой и пылевой эмиссии в атмосферу земли (Kasischke, Christensen, Stocks 1995). Известно, что ежегодно на нашей планете возникает более 200 тыс. лесных пожаров, которые повреждают около 0,5 % общей площади лесов. Горение растений, подстилки и почвенного гумуса сопровождается выделением большого числа различных соединений, элементный состав которых еще недостаточно хорошо изучен (Исидоров, 1985).

Для бореальных лесов пожары являются особенно актуальными. Ежегодно на борьбу с ними тратится большое количество сил и средств. Тем не менее, пока не существует однозначного ответа на вопрос: «Лесной пожар – благо или бедствие?». Работ посвященных исследованию эмиссий при лесных пожарах в бореальных лесах Сибири немного (Валендик, Гевель, 1975; Конев 1977; Куценогий, Валендик и др., 1996), а по оценке их  количественного состава встречаются лишь единичные сведения (Белов, 1982).

Целью настоящей работы являлся расчет объема эмиссий, выделяющихся при сгорании различных видов лесных горючих материалов в лабораторных условиях и в полевых  экспериментах.

Методики исследований и расчета объема эмиссий.

Для опытов были взяты наиболее распространенные лесные горючие материалы (ЛГМ):  мох Шребера, лишайник, осочка, брусника, листья березы, хвоя сосны и лесная подстилка.  Предварительно было определено их влагосодержание. При сжигании этих ЛГМ производился отбор аэрозолей на фильтры из волокнистого полимерного материала АФА-ХА-20 и фильтры из стекловолокнистого материала типа Glass Fibre Pre-filters при помощи помпы и специального оборудования.

Расчет объема эмиссий проводили по методике Белова С.В. (1982). При этом в качестве базовых показателей использовали данные Конева Э.В.(1977) по содержанию таких химических элементов как углерод, кислород, водород и азот в ЛГМ (Табл.1).

Таблица 1.

Химический состав некоторых видов лесных горючих материалов (по: Конев, 1977)

| Вид ЛГМ | Элемент, % (по массе) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | H | O | N |
| Осочка | 47,9 | 5,51 | 39,37 | 1,64 |
| Листва березы | 49,36 | 6,28 | 42,59 | 1,6 |
| Мох Шребера | 50,11 | 5,77 | 39,69 | 1,43 |
| Брусника | 52,7 | 6,1 | 36,71 | 0,89 |
| Хвоя сосны обыкновенной (многолетняя) | 53,1 | 5,9 | 34,47 | 1,03 |
| Хвоя сосны обыкновенной (однолетняя) | 53,1 | 5,9 | 34,33 | 1,17 |
| Лишайник | 45,4 | 6,0 | 45,8 | 0,3 |
| Багульник | 54,7 | 6,8 | 34,86 | 0,94 |
| Лесная подстилка | 49,6 | 5,2 | 33,88 | 0,92 |

Расчет объема эмиссий при сгорании некоторых видов ЛГМ.

Расчет потребления воздуха и количество продуктов сгорания производим на примере горения мха Шребера, химический состав которого продемонстрирован в табл. 1.

K=83C+8H−O=830,501+8×0,058−0,4=1,43 кг, где

К – количество кислорода, кг

С – углерод, кг

Н – водород, кг

О – кислород, кг

Как свидетельствуют выполненные расчеты, для полного окисления углерода и водорода до CO2 и воды в 1 кг абсолютно сухого горючего материала требуется 1,43 кг кислорода. Одновременно это есть кислородный коэффициент в абсолютном выражении.

Кислородный коэффициент представляет собой отношение массы О2 к массе горючего, при условии, что углерод и водород полностью окисляются до СО2 и Н2О в процессе горения, но избытка кислорода нет. В атмосфере кислород находиться в смеси с азотом и другими газами, являющимися балластом в процессе горения. Однако последние от кислорода не отделяются, поэтому для обеспечения сгорания ЛГМ воздуха требуется гораздо больше, чем чистого кислорода. При влажности 60% воздух содержит по массе O2 – 22,85%, N2 – 75,3%, аргона – 1,29%, водяного пара – 0,53%, СО2 – 0,046%.

Зная кислородный коэффициент и процент содержания кислорода по массе в воздухе, можем рассчитать потребность в воздухе при сгорании 1 кг мха Шребера.

B=K0,23=1,430,23=6,26 кг, где

В – количество воздуха, кг

К – количество кислорода, кг

Таким образом, для полного сгорания мха Шребера потребуется воздуха 6,26 кг. При проведении лабораторных опытов было установлено, что недожог «NB» для мха Шребера в среднем составляет 20%.

Далее, исходя из первоначального состава горючего материала, выполнили расчет выхода углекислого газа, азота и аргона.

CO2=(O+83O)×0,8+B×0,00046=(0,5011+83×0,5011)×0,8+6,2626×0,00046=1,47кг

N2=B×0,7528+N=6,2626×0,7528+0,0143=4,73кг

Аргона=B×Ar=6,2626×0,0129=0,08кг

Дисперсногоуглерода=С×NB=0,5011×0,2=0,10кг

где, О – кислород, кг

В – количество воздуха, кг

N – азот, кг

Ar – аргон, кг

С – углерод, кг

NB – недожог, кг

Аналогичным образом была рассчитана потребность в воздухе и количество образовавшегося углекислого газа при сгорании других исследуемых лесных горючих материалов (табл.2).

Недожог горючих материалов означает неполное сгорание углерода, при этом часть его улетает в виде аэрозоля. Количественная оценка химического недожога при лесных пожарах была сделана сотрудниками Института леса и древесины СО АН СССР (Курбатский, 1973; Конев, 1977). При этом установлено, что обычно не сгорает около 10-20% углерода, содержащегося в горючих материалах. В нашем случае недожог составил 20%.

Имеющиеся данные по влагосодержанию ЛГМ позволили рассчитать количество выделившихся паров воды. Таким образом, при сгорании  1 кг мха Шребера в абсолютно сухом состоянии образуется 7,092 кг продуктов горения (CO2, N2, Ar, Cдисп) и 0,047 кг в виде золы.  Полученные нами результаты согласуются с результатами зарубежных исследователей, в частности, по их данным количество углекислого газа, образующегося при сгорании 1 кг абсолютно сухого горючего, равно 1,6 кг (Darold Ward, Colin Hardy, 1991).

Анализ аэрозоля осевшего на стекловолоконный фильтр позволил установить соотношение органического и неорганического углерода, образующихся при сгорании некоторых видов ЛГМ (табл.3). Наибольший коэффициент соотношения этих форм углерода получен для листьев березы, а наименьший для однолетней хвои сосны.

Таблица 2.

Объем эмиссий при сгорании лесных горючих материалов (ЛГМ)

| ## Вид ЛГМ | Потребность при сгорании 1 кг абс. сух. материала, кг |  | Образуется продуктов сгорания, кг |  | Инертные газы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в кислороде | в воздухе |  |  |  |  |
|  |  |  | CO2 | Cдисп | Ar | N2 |
| Осочка | 1,32 | 5,80 | 1,41 | 0,10 | 0,08 | 4,38 |
| # Листьев березы | 1,39 | 6,10 | 1,45 | 0,10 | 0,08 | 4,61 |
| Мох Шребера | 1,43 | 6,26 | 1,47 | 0,10 | 0,08 | 4,73 |
| Брусника | 1,53 | 6,66 | 1,55 | 0,11 | 0,09 | 5,03 |
| Хвоя сосны (многолетняя) | 1,54 | 6,75 | 1,56 | 0,11 | 0,09 | 5,10 |
| Хвоя сосны (однолетняя) | 1,54 | 6,76 | 1,56 | 0,11 | 0,09 | 5,10 |
| Лишайник | 1,23 | 5,39 | 1,33 | 0,09 | 0,07 | 4,06 |
| Багульник | 1,60 | 6,99 | 1,61 | 0,11 | 0,09 | 5,27 |
| Лесная подстилка | 1,40 | 6,13 | 1,46 | 0,10 | 0,08 | 4,62 |

Таблица 3.

Соотношение органического и неорганического углерода в аэрозолях

| # Вид ЛГМ | # Количество углерода в виде аэрозоля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэф=СоргСнеорг | Углерод органический, кг | Углерод неорганический, кг |
| Осочка | 4,1 | 0,07702 | 0,01878 |
| Листья березы | 18,2 | 0,09358 | 0,00514 |
| Мох Шребера | 4,95 | 0,08338 | 0,01684 |
| Хвоя сосны (многолетняя) | 7,7 | 0,094 | 0,0122 |
| Хвоя сосны (однолетняя) | 2,6 | 0,0767 | 0,0295 |

При выполнении программы российско-американской экспедиции Института леса СО РАН летом 2000 года было проведено 2 эксперимента по моделированию поведения пожаров разной интенсивности в сосняке лишайниково-зеленомошном. Площади экспериментальных пожаров по 4 гектара. Комплексность полевого эксперимента предопределила участие в нем специалистов разных профилей. При этом была проведена оценка запасов и количества сгоревших горючих материалов по видам (табл. 4).

Таблица 4.

Количество сгоревших ЛГМ и потребность в окислителе при их горении.

| Интенсивность пожара | Вид ЛГМ | Запасы ЛГМ, кг/га | Потребность, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в кислороде | в воздухе |
| Низко- интенсивный | Лишайник | 3022 | 3725 | 16301 |
|  | Мох Шребера | 11853 | 16962 | 74230 |
| Высоко- интенсивный | Лишайник | 2396 | 2954 | 12925 |
|  | Мох Шребера | 12591 | 18017 | 78850 |

Используя полученные данные о количестве сгоревших лесных горючих материалах и о составе газовых эмиссий, выделяющихся  при этом (анализ состава газовых эмиссий сделан и любезно предоставлен участником эксперимента Стивом Бейкером, Лесная служба США, Миссула), мы рассчитали по приведенной выше методике объемы эмиссий во время этих экспериментальных пожаров,  которые приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Эмиссии при экспериментальных пожарах

разной интенсивности в сосняке лишайниково-зеленомошном, кг/га

| Интенсивность пожара |  | # Эмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инертные газы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CO2 | CH4 | C2H4 | C2H2 | C2H6 | C3H6 | C3H7 | H2O | Сдисп | Ar | N2 |
| Низко Интен сивный | Лишайник | 1014 | 3177 | 83 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1578 | 218 | 167 | 9731 |
|  | Мох Шребера | 4391 | 13757 | 361 | 51 | 7 | 24 | 16 | 12 | 8215 | 1262 | 1017 | 59539 |
| Высокоинтен сивный | Лишайник | 709 | 2325 | 52 | 6 | 0,5 | 4 | 3 | 1 | 2265 | 274 | 210 | 12272 |
|  | Мох Шребера | 4112 | 13487 | 303 | 34 | 3 | 21 | 15 | 7 | 8208 | 1188 | 958 | 56050 |

Обычно при расчетах эмиссий углерода при лесных пожарах используют весь запас напочвенных ЛГМ. По нашему мнению это не совсем корректный подход. При оценке эмиссий при лесном пожаре необходимо учитывать что имеющийся запас ЛГМ сгорает не полностью, а  величина недожога зависит от интенсивности горения.

Заключение.

В результате выполненных экспериментальных работ рассчитаны возможные объемы эмиссий при пожарах разной интенсивности.  Установлено, что объемы выделяющихся СО и СО2 меньше при высокоинтенсивном лесном пожаре. Подобные результаты получены и по другим углеродосодержащим компонентам газовых эмиссий. Объем дисперсного углерода (Сдисп), Ar, N2,  образующихся при горении мха Шребера также выше при низкоинтенсивном пожаре. При горении лишайника содержание этих  компонентов (Сдисп, Ar, N2) в эмиссиях выше при высокоинтенсивном пожаре. Необходимо проведение дальнейших исследований в этом направлении, которые помогут уточнить объемы и состав эмиссий при лесных пожарах разной интенсивности и их влияние на баланс углерода и на состав атмосферы.

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН «Аэрозоли Сибири» и проекта РФФИ 01-04-49340.

Литература:

- Белов С.В. Лесная пирология. Учебное пособие. – Л.: ЛТА, 1982.- 68 с.

- Валендик Э.Н., Гевель Н.Ф. Полнота сгорания некоторых лесных горючих материалов. – В кн.: Проблемы лесной пирологии. Красноярск, ИЛиД СО АН СССР, 1975, с.127-137.

- Исидоров В.А. «Органическая химия Атмосферы». Л., «Химия», 1985, – 264 с.

- Конев Э. В. Физические основы горения растительных материалов. Новосибирск, "Наука",  1977, -  237 с.

- Курбатский Н.П. Итоги и перспективы исследований природы лесных пожаров. В кн.: Горение и пожары в лесу. – Красноярск, ИЛиД СО РАН СССР, 1973, - с. 9-26.

- Куценогий К.П., Валендик Э.Н., Буфетов Н.С., Барышев В.Б.,  Эмиссии крупного лесного пожара в Сибири. Сибирский экологический журнал, 1996, 3(1) , с. 93-101.

- Darold E. Ward, Colin C. Hardy. Smoke emissions from wildland fires. Environment International, 1991, Vol. 17, pp. 117-134.

- Kasischke E., Christensen N., Stocks B. Fire, global warming, and the carbon balance of boreal forests. Ecological Applications, 5(2), 1995. Pp. 437-451.